- 炉况概览

1.1 技术经济指标

| 时间 | 7月 | 6月 |
| --- | --- | --- |
| 利用系数 - | 1.99 | 2.11 |
| 燃料比 kg/t | 535 | 520 |
| 焦炭平均粒度 mm | 51.9 | 52.2 |
| 烧结矿平均粒度 mm | 19.54 | 20.1 |
| 矿批 t | 156 | 150 |
| 鼓风动能 kg·m/s | 16159 | 16055 |
| 富氧率 % | 8.5 | 7.4 |
| 风温 ℃ | 1184 | 1200 |
| 湿度 g/cm3 | 18.8 | 17.1 |
| R实 - | 1.19 | 1.19 |
| 压差 kPa | 175.9 | 175.9 |
| 热负荷 kwJ | 2.07 | 1.94 |
| Tf ℃ | 2291 | 2287 |
| 炉顶温度 ℃ | 112 | 119 |
| 煤气利用率 % | 0.4672 | 0.4482 |

1.2 7月主要事件

7月3号主沟烧穿紧急休风，约6h；

7月8号到12号中修，约114h；

7月18号处理下密漏气，约4h；

7月22号休风，约6h；

中修后，使用部分湿熄焦。

- 上部调剂

2.1 上部调剂详情

| 项目 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- |
| 矿批 t | 156 | 157 |
| 焦批 t | 30.5 | 31.25 |
| 边缘负荷 | 4.41 | 4.04 |
| 平台负荷 | 8.57 | 8.01 |
| 中心焦量 t | 5.54 | 4.2 |

2.2 调整记录

7月1日，矿批140，焦批34，O：2333322；

7月3日， 矿批120，焦批30，C：4332222000040，1档减二圈矿石：0333322；

7月8日，1~7档内移0.5°:46.5/44.5/42.5/40/37.5/34.5/32；

7月15日，8档焦炭减一圈：C4332222000030。

- 下部调剂

3.1 下部调剂详情

3.2 调整记录：

四、气流变化

操作记录：

五、操作炉型

5.1 冷却壁温度

5.2 冷却壁周向温度

异常记录：

5.3 操作炉型

备注：

六、炉缸状态

| 项 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- |
| 出铁量标准差 | 322 | 198 |
| 出铁时间标准差 | 27 | 20 |
| 碱度R2标准差 | 0.036 | 0.028 |
| Si | 0.084 | 0.083 |

备注：

七、原料条件

7.1 烧结矿

7.2 焦炭

| 项 | 7月 | 8月 |
| --- | --- | --- |
| 全水 | 0.376 | 1.895 |
| 灰分 | 12.11 | 12.23 |
| 固定碳 | 86.87 | 86.76 |
| <15 | 0.84 | 1.45 |
| 平均粒度 | 52.08 | 51.45 |

高炉作业区

2018年8月1日